        КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

                   ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

                               ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

                         ГОСТ 12532-88

УДК 621.646.4: 006.354                                                                       Группа Г18

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ                                                                               ГОСТ

  Основные параметры                                                                               12532-88

Direct-acting safety valves. Main parameters

ОКП 37 0000

                                                                                                      Дата введения 01.01.89

1.Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру- предохранительные клапаны прямого действия пружинные и рычажно-грузовые на условное давление Ру до 40 МПа (4000 кгс/см²) с условными проходами Dу от 10 до 300 мм, предназначенные для защиты от аварийного повышения давления в сосудах и трубопроводах для различных жидких и газообразных агрессивных и неагрессивных сред температурой рабочей среды от 110˚С  до 600˚С.

2.Термины и определения - по ГОСТ 24856-81.

3.Рабочиее давления в зависимости от температуры рабочей среды и условного давления- по ГОСТ 356-80.

4.Основные параметры и пределы давлений настройки клапанов должны соответствовать указанным в табл.1

                                                                         Таблица 1

Условное дав​ление Ру, МПа (кгс/см2)
Пределы давлений настройки Рн =Рр, МПа (кгс/см)
Условный проход входного патрубка Dy,     мм

0,6  (6)
0,05-0,6   (0,5—6)
50; 80; 100; 150; 200; 250; 300 

1,6 (16)
0,05—1,6 (0,5—16)
15; 25; 40; 50; 80; 100; 125*; 150; 200 

2,5 (25)*
0,07—2,5 (0,7—25)
50; 80; 100;  125*; 200 

4,0 (40)
0,8-4,0 (8—40)
15; 25; 40; 50; 80; 100; 150; 200 

6,3 (63)
2,5—6,3 (25—63)
15; 25; 40; 50; 80; 100 

10 (100)
3,5—10 (35—100)
15; 25; 40; 50; 80; 100 

16 (160)
6,3-16 (63-160)
15; 25; 40; 50; 80


3,5-16 (35-160)*
50; 80

25 (250)
10-25 (100-250)
10; 15; 25; 40; 50

32 (320)*
16-32 (160-320)
10; 15; 25; 32

40 (400)
16-40 (160-400)
10; 15; 25; 40

  *При новом проектировании не применять.

**До 1991 г.

5.В зависимости от высоты подъема золотника клапаны под​разделяются на следующие типы:

малого подъема, с высотой подъема золотника от 1/40 до 1/20 диаметра седла;

среднего подъема, с высотой подъема золотника свыше 1/20 до 1/4 диаметра седла;

полного подъема, с высотой подъема золотника свыше 1/4 диа​метра седла.

6.Клапаны должны быть угловыми, строительные длины — по ГОСТ 1^6587—71.

7.По требованию потребителя клапаны должны    разрабаты​ваться с узлом подрыва.

8.Материал корпуса (седла) клапана:

чугун —на Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), Dу до 150 мм и темпера​туру от минус 15°С до плюс 302°С;

углеродистая, коррозионностойкая и жаропрочная сталь, ти​тан — на все Ру и Dу и температуру от минус 110°С до плюс 600°С.

Допускается при срабатывании клапанов из коррозионностойкой и жаропрочной сталей временное понижение температуры среды до минус 200°С в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретные клапаны.

Параметры применения материалов — в соответствии с прави​лами Госгортехнадзора.

9. Клапаны должны изготавливаться со следующими видами присоединения к трубопроводу:

фланцевое, присоединительные размеры по ГОСТ 12815—80 для Ру до 20 МПа (200 кгс/см²);

штуцерное, присоединительные размеры по ГОСТ 5890—78 для Ру до 10 МПа (100 кгс/см²).

под приварку.

Разделка патрубков под приварку, присоединительные разме​ры фланцев на Ру свыше 20 МПа (200 кгс/см²) и штуцеров на Ру свыше 10 МПа (100 кгс/см²) —по согласованию с заказчиком.

10.Параметры предохранительных клапанов полного подъема (диаметры условного прохода входного и выходного    патрубков, седел и масса) указаны в табл. 2.

Масса указана для фланцевых несильфонных клапанов без узла подрыва.

Масса клапанов других исполнений указывается в технических условиях на конкретные клапаны.

11.Параметры предохранительных клапанов малого и средне​го подъема определяются конструкцией   клапана и устанавлива​ются в стандартах или технических условиях на конкретные кла​паны.

12.Коэффициент расхода клапанов   для    газообразных  (α1) и жидких сред α (2) должен быть не ниже:

α 1 = 0,1; α 2 = 0,05 для клапанов малого подъема 

α 1 = 0,3; α 2 = 0,15    »         »         среднего    » 

α 1 = 0,8; α 2 = 0,4      »         »         полного     »

Для клапанов специальной конструкции (в том числе, сильфонных) по согласованию с заказчиком допускается устанавливать коэффициенты расхода, отличающиеся от приведенных.

Коэффициент расхода клапана и площадь сечения седла долж​ны указываться в паспорте на изделие.

13.Величины коэффициента пропускной способности для кла​панов без сильфона для справок указаны в табл. 2.

Коэффициент пропускной, способности Кv численно равен рас​ходу жидкости; плотностью 1 г/см³, протекающей через клапан при перепаде давлений 1 кгс/см².

14.Превышение избыточного давления над давлением настрой​ки при полном открытии клапана и расчет пропускной способнос​ти клапанов по ГОСТ 12.2.085—82.

15.Давление    закрытия    должно быть не менее 0,8 давления настройки.

В технически обоснованных случаях давление закрытия опре​деляется по согласованию с заказчиком.

Давление закрытия — избыточное давление перед клапаном, при котором после сброса среды происходит посадка запорного органа на седло с обеспечением заданной герметичности.

                                                                                              Таблица 2

Условное давление во вход​ном пат​рубке Ру,
МПа (кгс/см²)


Условное давление в выход​ном пат​рубке Ру,

МПа (кгс/см²)


Условный проход входного патрубка

Dу, мм


Условный проход выходного патрубка

Dу, мм


Диаметр седла, мм


Коэффициент пропускной способности Кv ,т/ч, не менее
Масса, кг, не бо​лее***








для газо​образных сред
для жидких сред


0,6

(6)


0,25

(2,5)


50
80
33
34
17




80
100
48
72
36
40



100
150
63
124
62
70



150
200
95
280
140
125



200
300
146
660
330
230

1,6 (16)


0,6

(6)


15
25
9
2,5
1,25
10



25


40


12
4,5
2,25
18







16
8,0
4,0




40
65
20
12,5
6,25




50


80


25
19,5
9,75
29







33
34
17




80


100


40
50
25
41







48


72


36






100


150





80







56
95,5
47,75






63
124
62




150


200


75
175
87,5
130







95
280
140




200


300


125
500
250
245







142 *
630
315






146
660
330


4,0 (40)


1,6 (16)


15


25


7
1,5
0,75
12







9
2,6
1,25




25


40


12
4,5
2,25
20







16
8,0
4,0




40
65
20
12,5
6,25




50


80


25
19,5
9,75
31







33
34
17




80


100
40
50
25
44




150


48


72


36


64



100






100







56
95,5
47,75




150
200
75
175
87,5
135

6,3

(63)


2,5 (25)


15


25


7
1,5
0,75
14







9
2,5
1,25




25
40
12
4,5
2,25
20



40


65


16
8,0
4,0






20
12,5
6,25




50


80


25
19,5
9,75
48







33


34


17






80


100





58







40
50
25




100
150
48
72
36
90

10 (100)

16 (160)


4,0 (40)


15
25
7
1,5
0,75
15



25


40


9
2,5
1,25
22







12
4,5
2,25




40


65


16
8,0
4,0






20
12,5
6,25




50


80


25
19,5
9,75
56







30*
28
14




80


100


33
34
17
68







40**
50
25


        *При новом проектировании не применять.

      ** При новом проектировании на Ру 16 МПа (160 кгс/см²) не применять.

    *** Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

16. Климатические исполнения и условия эксплуатации клапа​нов должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150—69 и ука​зываться в нормативно-технической документации на конкретное изделие.

ССЫЛОЧНЫЕ   НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН​ТЫ
Обозначение НТД, на который дана  ссылка 
Номер пункта 

ГОСТ 12.2.085—82 
14 

ГОСТ 356—80 
3 

ГОСТ 5890—78 
9 

ГОСТ 12815-80 
9 

ГОСТ 15150—69 
16 

ГОСТ 16587—71 
6 

ГОСТ 24856—81 
2 

