УДК 621.643.412:006.354                                                      Группа Г18 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ

ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ НА

Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2)

Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей

ГОСТ 12815—80* 

(СТ СЭВ 3249-81, СТ СЭВ 3250-812, СТ СЭВ 3251—81) 

Взамен ГОСТ 1233—67 и ГОСТ 1234-67

 ОКП 37 9941

*Переиздание (декабрь 1996 г.) с Изменениями №1,2,3,4,5, утвержденными в марте 1983 г., декабре 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г., апреле 1992 г. (ИУС 6-83, 3-84, 4-88, 12-89, 7-92).

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С) и на фланцы с прокладками из фторопласта-4 на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 73 до 473 К (от минус 200 до плюс 200 °С) и может быть использован для их сертификации.

Стандарт не распространяется на фланцы трубопроводов транспортных машин, если эти фланцы не предназначены для присоединения арматуры или приборов общего назначения, а также фланцы стандартизованные ГОСТ 1536-76 и ГОСТ 4433-76.

Требования пп. 1—3; 5; 6; 10—12 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми. (Измененная редакция, Изм. № 5).

2. Типы и основные параметры фланцев должны соответствовать указанным в табл. 1, присоединительные размеры, размеры и исполнения уплотнительных поверхностей — указанным на черт. 1—6 и в табл. 2—11, кроме размеров уплотнительных поверхностей щип-паз под фторопластовые прокладки, которые должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 12.

Таблица 1

	Тип фланца
	Условное давление Рy, МПа (кгс/см2)
	Условный проход Dy,  мм

	Литые из серого чугу-
	0,1; 0,25 (1; 2,5)
	15-3000

	на по ГОСТ 12817-80
	0,6 (6)
	15-2400

	
	1,0(10)
	15-2000

	
	1,6(16)
	15-1000

	Литые из ковкого чугу-
	1,6; 2,5; 4,0 (16; 25; 40)
	15-80

	на по ГОСТ 12818-80
	
	

	Литые стальные по
	1,6(16)
	15-1600

	ГОСТ 12819-80
	2,5 (25)
	15-1400

	
	4,0 (40)
	15-800

	
	6,3 (63)
	15-600

	
	10(100)
	15-400

	
	16(160)
	15-300

	
	20 (200)
	15-250

	Стальные плоские при-
	0,1; 0,25 (1; 2,5)
	10-2400

	варные по ГОСТ 12820-80
	0,6 (6)
	10-1600

	
	1,0(10)
	10-1600

	
	1,6(16)
	10-1200

	
	2,5 (25)
	10-800

	Стальные приварные
	0,1; 0,25; 0,6 (1; 2,5; 6)
	10—1600

	встык по ГОСТ 12821-80
	1,0; 1,6; 2,5; 4,0 (10;
	

	
	16; 25; 40)
	10-1200

	
	6,3 (63)
	10-400; 500-1200

	
	10(100)
	10-400

	
	16 (160)
	15-300

	
	20 (200)
	15-250

	Стальные свободные
	0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6;
	

	на приварном кольце по
	2,5 (1; 2,5; 6; 10; 16; 25)
	10-500

	ГОСТ 12822-80
	
	


[image: image1.png]Hcnoanenue 1
dIaHLIa C COETUHUTEID-
HBIM BBICTYIIOM

A Bapuawm
' (kBadpamneic @raxney)

ffo nonmypy

Hcnoanenue 2 ' Hcnoanenue 3
dyaHUA ¢ BBICTYIIOM ¢dJraHLa ¢ BIaaAWHOIA





[image: image2.png]Hcnoanenue 4 Hcnoanenue 5
¢y1aHLIA C LLIHITIOM ¢d1aHLa ¢ ma3oM

100 ‘ A

A / L
=

—XA
)
A
=‘ 100

/A

rnoméd d

Yepr. 3

Hcnoanenue 6 Henoanenue 7
¢naHLa MO TUH3OBYIO ¢daHLIa oA MPOKIAIKY
IIPpOKJIaIKy » OBaJILHOT'O CE€YECHUA
y.
A
h
100,

Y o BO

’IJI

N L
N/





[image: image3.png]- Hcnoanenue 8 -~ Hcnonnenue 9

100

7
g

— | 700,
i

N Lo

N N

rnomb.d

Yepr. 6




Примечания к черт. 1-6:

1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Ra ( 100 мкм

2. Допускается обработка поверхностей Б с шероховатостью Ra ( 25 мкм при кругообразном направлении неровностей

3. Допускается вместо ( 45( выполнять скругление.

Таблица 2

Py 0,1 и 0,25 Мпа (1,0 и 2,5 кгс/см2) 

Размеры в мм

	Проход условный, Dy 
	D
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	d
	n
	h
	h1
	h2
	B
	Номинальный диаметр болтов или шпилек

	
	
	
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	ряд1
	ряд2

	10
	75
	50
	35
	20
	19
	30
	29
	19
	18
	31
	30
	11
	11
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	60
	М10
	М10

	15
	80
	55
	40
	25
	23
	35
	33
	24
	22
	36
	34
	11
	11
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	65
	М10
	М10

	20
	90
	65
	50
	32
	33
	46
	43
	31
	32
	47
	44
	11
	11
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	70
	М10
	М10

	25
	100
	75
	60
	39
	41
	53
	51
	38
	40
	54
	52
	11
	11
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	75
	М10
	М10

	32
	120
	90
	70
	49
	49
	63
	59
	48
	48
	64
	60
	14
	14
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	95
	М12
	М12

	40
	130
	100
	80
	56
	55
	70
	69
	55
	54
	71
	70
	14
	14
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	100
	М12
	М12

	50
	140
	110
	90
	69
	66
	83
	80
	68
	65
	84
	81
	14
	14
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	110
	М12
	М12

	65
	160
	130
	100
	89
	86
	103
	100
	88
	85
	104
	101
	14
	14
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	125
	М12
	М12

	80
	185
	150
	128
	103
	101
	117
	115
	102
	100
	118
	116
	18
	18
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	140
	М16
	М16

	100
	205
	170
	148
	123
	117
	143
	137
	122
	116
	144
	138
	18
	18
	4
	4
	3
	1,5
	4
	3,5
	3
	155
	М16
	М16

	125
	235
	200
	178
	149
	146
	169
	166
	148
	145
	170
	167
	18
	18
	8
	8
	3
	1,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	150
	260
	225
	202
	176
	171
	196
	191
	175
	170
	197
	192
	18
	18
	8
	8
	3
	1,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	(175)
	290
	255
	232
	206
	203
	226
	223
	205
	202
	227
	224
	18
	18
	8
	8
	3
	1,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	200
	315
	280
	258
	231
	229
	251
	249
	230
	228
	252
	250
	18
	18
	8
	8
	3
	1,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	(225)
	340
	305
	282
	256
	256
	276
	276
	255
	255
	277
	277
	18
	18
	8
	8
	3
	1,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	250
	370
	335
	312
	286
	283
	306
	303
	285
	282
	307
	304
	18
	18
	12
	12
	3
	1,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	300
	435
	395
	365
	336
	336
	356
	356
	335
	335
	357
	357
	22
	22
	12
	12
	4
	4,5
	5
	3,5
	4
	(
	М20
	М20

	350
	485
	445
	415
	381
	386
	407
	406
	380
	385
	408
	407
	22
	22
	12
	12
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М20
	М20

	400
	535
	495
	465
	431
	436
	457
	456
	430
	435
	458
	457
	22
	22
	16
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М20
	М20

	(450)
	590
	550
	520
	481
	489
	507
	509
	480
	488
	508
	510
	22
	22
	16
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М20
	М20

	500
	640
	600
	570
	531
	541
	557
	561
	530
	540
	558
	562
	22
	22
	20
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М20
	М20

	600
	755
	705
	670
	631
	635
	657
	661
	630
	634
	658
	662
	26
	26
	20
	20
	5
	5
	6
	4
	5
	(
	М24
	М24

	(700)
	860
	810
	775
	736
	737
	762
	763
	735
	736
	763
	764
	26
	26
	24
	24
	5
	5
	6
	4
	5
	(
	М24
	М24

	800
	975
	920
	880
	841
	841
	867
	867
	840
	840
	868
	868
	30
	30
	24
	24
	5
	5
	6
	4
	5
	(
	М27
	М27

	(900)
	1075
	1020
	980
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	30
	30
	24
	24
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М27
	М27

	1000
	1175
	1120
	1080
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	30
	30
	28
	28
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М27
	М27

	1200
	1375
	1320
	1280
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	30
	30
	32
	32
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М27
	М27

	1400
	1575
	1520
	1480
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	30
	30
	36
	36
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М27
	М27

	1600
	1758
	1730
	1690
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	30
	30
	40
	40
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М27
	М27

	(1800)
	1985
	1930
	1890
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	30
	30
	44
	44
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М27
	М27

	2000
	2190
	2130
	2090
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	30
	30
	48
	48
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М27
	М27

	(2200)
	2405
	2340
	2295
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	33
	33
	52
	52
	6
	(
	(
	(
	(
	(
	М30
	М30

	2400
	2605
	2540
	2495
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	33
	33
	56
	56
	6
	(
	(
	(
	(
	(
	М30
	М30

	(2600)
	2805
	2740
	2695
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	33
	33
	60
	60
	6
	(
	(
	(
	(
	(
	М30
	М30

	(2800)
	3035
	2960
	2910
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	36
	39
	64
	64
	6
	(
	(
	(
	(
	(
	М33
	М36

	3000
	3240
	3160
	3110
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	36
	39
	68
	68
	6
	(
	(
	(
	(
	(
	М33
	М36


Таблица 3

Py 0,6 Мпа (6 кгс/см2) 

Размеры в мм

	Проход условный,  Dy
	D
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	d
	n
	h
	h1
	h2
	B
	Номинальный диаметр болтов или шпилек

	
	
	
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	ряд1
	ряд2

	10
	75
	50
	35
	20
	19
	30
	29
	19
	18
	31
	30
	11
	11
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	60
	М10
	М10

	15
	80
	55
	40
	25
	23
	35
	33
	24
	22
	36
	34
	11
	11
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	65
	М10
	М10

	20
	90
	65
	50
	32
	33
	46
	43
	31
	32
	47
	44
	11
	11
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	70
	М10
	М10

	25
	100
	75
	60
	39
	41
	53
	51
	38
	40
	54
	52
	11
	11
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	75
	М10
	М10

	32
	120
	90
	70
	49
	49
	63
	59
	48
	48
	64
	60
	14
	14
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	95
	М12
	М12

	40
	130
	100
	80
	56
	55
	70
	69
	55
	54
	71
	70
	14
	14
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	100
	М12
	М12

	50
	140
	110
	90
	69
	66
	83
	80
	68
	65
	84
	81
	14
	14
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	110
	М12
	М12

	65
	160
	130
	100
	89
	86
	103
	100
	88
	85
	104
	101
	14
	14
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	125
	М12
	М12

	80
	185
	150
	128
	103
	101
	117
	115
	102
	100
	118
	116
	18
	18
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	140
	М16
	М16

	100
	205
	170
	148
	123
	117
	143
	137
	122
	116
	144
	138
	18
	18
	4
	4
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	155
	М16
	М16

	125
	235
	200
	178
	149
	146
	169
	166
	148
	145
	170
	167
	18
	18
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	150
	260
	225
	202
	176
	171
	196
	191
	175
	170
	197
	192
	18
	18
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	(175)
	290
	255
	232
	206
	203
	226
	223
	205
	202
	227
	224
	18
	18
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	200
	315
	280
	258
	231
	229
	251
	249
	230
	228
	252
	250
	18
	18
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	(225)
	340
	305
	282
	256
	256
	276
	276
	255
	255
	277
	277
	18
	18
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	250
	370
	335
	312
	286
	283
	306
	303
	285
	282
	307
	304
	18
	18
	12
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	300
	435
	395
	365
	336
	336
	356
	356
	335
	335
	357
	357
	22
	22
	12
	12
	4
	4,5
	5
	3,5
	4
	(
	М20
	М20

	350
	485
	445
	415
	381
	386
	407
	406
	380
	385
	408
	407
	22
	22
	12
	12
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М20
	М20

	400
	535
	495
	465
	431
	436
	457
	456
	430
	435
	458
	457
	22
	22
	16
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М20
	М20

	(450)
	590
	550
	520
	481
	489
	507
	509
	480
	488
	508
	510
	22
	22
	16
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М20
	М20

	500
	640
	600
	570
	531
	541
	557
	561
	530
	540
	558
	562
	22
	22
	20
	20
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М20
	М20

	600
	755
	705
	670
	631
	635
	657
	661
	630
	634
	658
	662
	26
	26
	20
	20
	5
	5
	6
	4
	5
	(
	М24
	М24

	(700)
	860
	810
	775
	736
	737
	762
	763
	735
	736
	763
	764
	26
	26
	24
	24
	5
	5
	6
	4
	5
	(
	М24
	М24

	800
	975
	920
	880
	841
	841
	867
	867
	840
	840
	868
	868
	30
	30
	24
	24
	5
	5
	6
	4
	5
	(
	М27
	М27

	(900)
	1075
	1020
	980
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	30
	30
	24
	24
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М27
	М27

	1000
	1175
	1120
	1080
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	30
	30
	28
	28
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М27
	М27

	1200
	1400
	1340
	1295
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	33
	33
	32
	32
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М30
	М30

	1400
	1620
	1560
	1510
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	36
	33
	36
	36
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М33
	М30

	1600
	1820
	1760
	1710
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	36
	33
	40
	40
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М33
	М30

	(1800)
	2045
	1970
	1920
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	39
	39
	44
	44
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М36
	М36

	2000
	2265
	2180
	2125
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	42
	45
	48
	48
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М39
	М42

	(2200)
	2475
	2390
	2335
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	42
	45
	52
	52
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М39
	М42

	2400
	2685
	2600
	2545
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	42
	45
	56
	56
	6
	(
	(
	(
	(
	(
	М39
	М42


Таблица 4

Py 1,0 Мпа (10 кгс/см2) 

Размеры в мм

	Проход условный, Dy
	D
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	d
	n
	h
	h1
	h2
	B
	Номинальный диаметр болтов или шпилек

	
	
	
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	ряд1
	ряд2

	10
	90
	60
	42
	24
	34
	23
	35
	14
	14
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	70
	М12
	М12

	15
	95
	65
	47
	29
	39
	28
	40
	14
	14
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	75
	М12
	М12

	20
	105
	75
	58
	36
	50
	35
	51
	14
	14
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	80
	М12
	М12

	25
	115
	85
	68
	43
	57
	42
	58
	14
	14
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	90
	М12
	М12

	32
	135
	100
	78
	51
	65
	50
	66
	18
	18
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	105
	М16
	М16

	40
	145
	110
	88
	61
	75
	60
	76
	18
	18
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	110
	М16
	М16

	50
	160
	125
	102
	73
	87
	72
	88
	18
	18
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	125
	М16
	М16

	65
	180
	145
	122
	95
	109
	94
	110
	18
	18
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	140
	М16
	М16

	80
	195
	160
	133
	106
	120
	105
	121
	18
	18
	8
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	150
	М16
	М16

	100
	215
	180
	158
	129
	149
	128
	150
	18
	18
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	125
	245
	210
	184
	155
	175
	154
	176
	18
	18
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	150
	280
	240
	212
	183
	203
	182
	204
	22
	22
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М20
	М20

	(175)
	310
	270
	242
	213
	233
	212
	234
	22
	22
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М20
	М20

	200
	335
	295
	268
	239
	259
	238
	260
	22
	22
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М20
	М20

	(225)
	365
	325
	295
	266
	286
	265
	287
	22
	22
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М20
	М20

	250
	390
	350
	320
	292
	312
	291
	313
	22
	22
	12
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М20
	М20

	300
	440
	400
	370
	343
	363
	342
	364
	22
	22
	12
	12
	4
	4,5
	5
	3,5
	4
	(
	М20
	М20

	350
	500
	460
	430
	395
	421
	394
	422
	22
	22
	16
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М20
	М20

	400
	565
	515
	482
	447
	473
	446
	474
	26
	26
	16
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М24
	М24

	(450)
	615
	565
	532
	497
	523
	496
	524
	26
	26
	20
	20
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М24
	М24

	500
	670
	620
	585
	549
	575
	548
	576
	26
	26
	20
	20
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М24
	М24

	600
	780
	725
	685
	649
	651
	675
	677
	648
	650
	676
	678
	30
	30
	20
	4
	5
	5
	6
	4
	5
	(
	М27
	М27

	(700)
	895
	840
	800
	751
	751
	777
	777
	750
	750
	778
	778
	30
	30
	24
	24
	5
	5
	6
	4
	5
	(
	М27
	М27

	800
	1010
	950
	905
	856
	851
	882
	877
	855
	850
	883
	878
	33
	33
	24
	24
	5
	5
	6
	4
	5
	(
	М30
	М30

	(900)
	1110
	1050
	1005
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	33
	33
	28
	28
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М30
	М30

	1000
	1220
	1160
	1110
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	36
	33
	28
	28
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М30
	М30

	1200
	1455
	1380
	1330
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	39
	39
	32
	32
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М33
	М30

	1400
	1675
	1590
	1530
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	42
	45
	36
	36
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М36
	М36

	1600
	1915
	1820
	1750
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	48
	52
	40
	40
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М39
	М42

	(1800)
	2115
	2020
	1950
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	48
	52
	44
	44
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М45
	М48

	2000
	2325
	2230
	2150
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	48
	52
	48
	48
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М45
	М48


Таблица 5

Py 1,6 Мпа (16 кгс/см2) 

Размеры в мм

	Проход условный, Dy
	D
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	d
	n
	h
	h1
	h2
	B
	Номинальный диаметр болтов или шпилек

	
	
	
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	ряд1
	ряд2

	10
	90
	60
	42
	24
	34
	23
	35
	14
	14
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	70
	М12
	М12

	15
	95
	65
	47
	29
	39
	28
	40
	14
	14
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	75
	М12
	М12

	20
	105
	75
	58
	36
	50
	35
	51
	14
	14
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	80
	М12
	М12

	25
	115
	85
	68
	43
	57
	42
	58
	14
	14
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	90
	М12
	М12

	32
	135
	100
	78
	51
	65
	50
	66
	18
	18
	4
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	105
	М16
	М16

	40
	145
	110
	88
	61
	75
	60
	76
	18
	18
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	110
	М16
	М16

	50
	160
	125
	102
	73
	87
	72
	88
	18
	18
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	125
	М16
	М16

	65
	180
	145
	122
	95
	109
	94
	110
	18
	18
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	140
	М16
	М16

	80
	195
	160
	133
	106
	120
	105
	121
	18
	18
	8
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	150
	М16
	М16

	100
	215
	180
	158
	129
	149
	128
	150
	18
	18
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	125
	245
	210
	184
	155
	175
	154
	176
	18
	18
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М16
	М16

	150
	280
	240
	212
	183
	203
	182
	204
	22
	22
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М20
	М20

	(175)
	310
	270
	242
	213
	233
	212
	234
	22
	22
	8
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М20
	М20

	200
	335
	295
	268
	239
	259
	238
	260
	22
	22
	12
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М20
	М20

	(225)
	365
	325
	295
	266
	286
	265
	287
	22
	22
	12
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М20
	М20

	250
	405
	355
	320
	292
	312
	291
	313
	26
	26
	12
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М24
	М24

	300
	460
	410
	370
	343
	363
	342
	364
	26
	26
	12
	12
	4
	4,5
	5
	3,5
	4
	(
	М24
	М24

	350
	520
	470
	430
	395
	421
	394
	422
	26
	26
	16
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М24
	М24

	400
	580
	525
	482
	447
	473
	446
	474
	30
	30
	16
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М27
	М27

	(450)
	640
	585
	532
	497
	523
	496
	524
	30
	30
	20
	20
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М27
	М27

	500
	710
	650
	585
	549
	575
	548
	576
	33
	33
	20
	20
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М30
	М30

	600
	840
	770
	685
	649
	651
	675
	677
	648
	650
	676
	678
	36
	39
	20
	20
	5
	(
	6
	4
	5
	(
	М33
	М36

	(700)
	910
	840
	800
	751
	751
	777
	777
	750
	750
	778
	778
	36
	39
	24
	24
	5
	(
	6
	4
	5
	(
	М33
	М36

	800
	1020
	950
	905
	856
	851
	882
	877
	855
	850
	883
	878
	39
	39
	24
	24
	5
	5
	6
	4
	5
	(
	М36
	М36

	(900)
	1120
	1050
	1005
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	39
	39
	28
	28
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М36
	М36

	1000
	1255
	1170
	1110
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	42
	45
	28
	28
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М39
	М42

	1200
	1485
	1380
	1330
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	48
	52
	32
	32
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М45
	М48

	1400
	1685
	1590
	1530
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	48
	52
	36
	36
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М45
	М48

	1600
	1925
	1820
	1750
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	56
	56
	40
	40
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М52
	М52


Таблица 6

Py 2,5 Мпа (25 кгс/см2) 

Размеры в мм

	Проход условный, Dy
	D
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	d
	n
	h
	h1
	h2
	B
	Номинальный диаметр болтов или шпилек

	
	
	
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	ряд1
	ряд2

	10
	90
	60
	42
	24
	34
	23
	35
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	70
	М12
	М12

	15
	95
	65
	47
	29
	39
	28
	40
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	75
	М12
	М12

	20
	105
	75
	58
	36
	50
	35
	51
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	80
	М12
	М12

	25
	115
	85
	68
	43
	57
	42
	58
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	90
	М12
	М12

	32
	135
	100
	78
	51
	65
	50
	66
	18
	18
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	105
	М16
	М16

	40
	145
	110
	88
	61
	75
	60
	76
	18
	18
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	110
	М16
	М16

	50
	160
	125
	102
	73
	87
	72
	88
	18
	18
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	125
	М16
	М16

	65
	180
	145
	122
	95
	109
	94
	110
	18
	18
	8
	3
	4
	4
	3
	3
	(
	М16
	М16

	80
	195
	160
	133
	106
	120
	105
	121
	18
	18
	8
	3
	4
	4
	3
	3
	(
	М16
	М16

	100
	230
	190
	158
	129
	149
	128
	150
	22
	22
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М20
	М20

	125
	270
	220
	184
	155
	175
	154
	176
	26
	26
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М24
	М24

	150
	300
	250
	212
	183
	203
	182
	204
	26
	26
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М24
	М24

	(175)
	330
	280
	242
	213
	233
	212
	234
	26
	26
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М24
	М24

	200
	360
	310
	278
	239
	259
	238
	260
	26
	26
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М27 
	М27 

	(225)
	395
	340
	305
	266
	286
	265
	287
	30
	30
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М27
	М27

	250
	425
	370
	335
	292
	312
	291
	313
	30
	30
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	(
	М27
	М27

	300
	485
	430
	390
	343
	363
	342
	364
	30
	30
	16
	4
	4,5
	5
	3,5
	4
	(
	М27
	М27

	350
	550
	490
	450
	395
	421
	394
	422
	33
	33
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М30
	М30

	400
	610
	550
	505
	447
	473
	446
	474
	36
	33
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М33
	М30

	(450)
	660
	600
	555
	497
	523
	496
	524
	36
	33
	20
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М33
	М30

	500
	730
	660
	615
	549
	575
	548
	576
	36
	39
	20
	4
	5
	5
	4
	4
	(
	М33
	М36

	600
	840
	770
	720
	649
	651
	675
	677
	648
	650
	676
	678
	39
	39
	20
	5
	(
	6
	4
	5
	(
	М36
	М36

	(700)
	960
	875
	820
	751
	751
	777
	777
	750
	750
	778
	778
	42
	45
	24
	5
	(
	6
	4
	5
	(
	М39
	М42

	800
	1075
	990
	930
	856
	851
	882
	877
	850
	850
	883
	878
	48
	45
	24
	5
	(
	6
	4
	5
	(
	М45
	М42

	(900)
	1185
	1090
	1030
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	48
	52
	28
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М45
	М48

	1000
	1315
	1210
	1140
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	56
	56
	28
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М52
	М52

	1200
	1525
	1420
	1350
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	56
	56
	32
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М52
	М52

	1400
	1750
	1640
	1560
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	62
	62
	36
	5
	(
	(
	(
	(
	(
	М56
	М56


Таблица 7

Рy 4,0 Мпа (40 кгс/см2)

Размеры в мм

	Проход условный, Dy
	D
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	d
	n
	h
	h1
	h2
	B
	Номинальный диаметр болтов или шпилек

	
	
	
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	ряд1
	ряд2

	10
	90
	60
	42
	24
	34
	23
	35
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	70
	М12
	М12

	15
	95
	65
	47
	29
	39
	28
	40
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	75
	М12
	М12

	20
	105
	75
	58
	36
	50
	35
	51
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	80
	М12
	М12

	25
	115
	85
	68
	43
	57
	42
	58
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	90
	М12
	М12

	32
	135
	100
	78
	51
	65
	50
	66
	18
	18
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	105
	М16
	М16

	40
	145
	110
	88
	61
	75
	60
	76
	18
	18
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	110
	М16
	М16

	50
	160
	125
	102
	73
	87
	72
	88
	18
	18
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	125
	М16
	М16

	65
	180
	145
	122
	95
	109
	94
	110
	18
	18
	8
	3
	4
	4
	3
	3
	—
	М16
	М16

	80
	195
	160
	133
	106
	120
	105
	121
	18
	18
	8
	3
	4
	4
	3
	3
	—
	М16
	М16

	100
	230
	190
	158
	129
	149
	128
	150
	22
	22
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	—
	М20
	М20

	125
	270
	220
	184
	155
	175
	154
	176
	26
	26
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	—
	М24
	М24

	150
	300
	250
	212
	183
	203
	182
	204
	26
	26
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	—
	М24
	М24

	(175)
	350
	295
	242
	213
	233
	212
	234
	30
	30
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	—
	М27
	М27

	200
	375
	320
	285
	239
	259
	238
	260
	30
	30
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	—
	М27
	М27

	(225)
	415
	355
	315
	266
	286
	265
	287
	33
	33
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	—
	М30
	М30

	250
	445
	385
	345
	292
	312
	291
	313
	33
	33
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	—
	М30
	М30

	300
	510
	450
	410
	343
	363
	342
	364
	33
	33
	16
	4
	4,5
	5
	3,5
	4
	—
	М30
	М30

	350
	570
	510
	465
	395
	421
	394
	422
	36
	33
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	—
	МЗЗ
	М30

	400
	655
	585
	535
	447
	473
	446
	474
	39
	39
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	—
	М36
	М36

	(450)
	680
	610
	560
	497
	523
	496
	524
	39
	39
	20
	4
	5
	5
	4
	4
	—
	М36
	М36

	500
	755
	670
	615
	549
	575
	548
	576
	42
	45
	20
	4
	5
	5
	4
	4
	—
	М39
	М42

	600
	890
	795
	735
	649
	651
	675
	677
	648
	650
	676
	678
	5
	52
	4
	5
	5
	6
	4
	5
	—
	М45
	М48

	(700)
	995
	900
	840
	751
	751
	777
	777
	750
	750
	778
	778
	48
	52
	4
	5
	5
	6
	4
	5
	—
	М45
	М48

	800
	1135
	1030
	960
	856
	851
	882
	877
	855
	850
	883
	878
	56
	56
	4
	5
	5
	6
	4
	5
	—
	М52
	М52

	(900)
	1250
	1140
	1070
	—
	—
	—
	—
	56
	56
	28
	5
	—
	—
	—
	—
	—
	М52
	М52

	1000
	1360
	1250
	1180
	—
	—
	—
	—
	56
	56
	28
	5
	—
	—
	—
	—
	—
	М52
	М52

	1200
	1575
	1460
	1380
	—
	—
	—
	—
	62
	62
	32
	5
	—
	—
	—
	—
	—
	М56
	М56


Таблица8

Py 6,3 МПа (63 кгс/см2) 

Размеры в мм

	Проход условный, Dy
	D
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D8
	D9
	d
	n
	h
	h1
	h2
	h3
	b2
	r
	Номинальный диаметр шпилек

	
	
	
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	
	
	ряд1
	ряд2
	
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	
	
	ряд1
	ряд2

	10
	100
	70
	42
	24
	34
	23
	35
	18
	35
	50
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М12
	М12

	15
	105
	75
	47
	29
	39
	28
	40
	24
	
	55
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М12
	М12

	20
	125
	90
	58
	36
	50
	35
	51
	30
	45
	58
	18
	18
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М16
	М16

	25
	135
	100
	68
	43
	57
	42
	58
	35
	50
	68
	18
	18
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М16
	М16

	32
	150
	110
	78
	51
	65
	50
	66
	42
	65
	78
	22
	22
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М20
	М20

	40
	165
	125
	88
	61
	75
	60
	76
	52
	75
	88
	22
	22
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М20
	М20

	50
	175
	135
	102
	73
	87
	72
	88
	63
	85
	102
	22
	22
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	8,0
	12
	4,0
	М20
	М20

	65
	200
	160
	122
	95
	109
	94
	110
	85
	110
	132
	22
	22
	8
	3
	4
	4
	3
	3
	8,0
	12
	4,0
	М20
	М20

	80
	210
	170
	133
	106
	120
	105
	121
	97
	115
	133
	22
	22
	8
	3
	4
	4
	3
	3
	8,0
	12
	4,0
	М20
	М20

	100
	250
	200
	158
	129
	149
	128
	150
	124
	145
	170
	26
	26
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	М24
	М24

	125
	295
	240
	184
	155
	175
	154
	176
	153
	175
	205
	30
	30
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	М27
	М27

	150
	340
	280
	212
	183
	203
	182
	204
	181
	205
	240
	33
	33
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	М30
	М30

	(175)
	370
	310
	242
	213
	233
	212
	234
	218
	235
	270
	33
	33
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	М30
	М30

	200
	405
	345
	285
	239
	259
	238
	260
	243
	265
	285
	36
	33
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	МЗЗ
	М30

	(225)
	430
	370
	315
	266
	286
	265
	287
	270
	280
	315
	36
	33
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	МЗЗ
	М30

	250
	470
	400
	345
	292
	312
	291
	313
	298
	320
	345
	36
	39
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	МЗЗ
	М36

	300
	530
	460
	410
	343
	363
	342
	364
	345
	375
	410
	36
	39
	16
	4
	4,5
	5
	3,5
	4
	8,0
	12
	4,0
	МЗЗ
	М36

	350
	595
	525
	465
	395
	421
	394
	422
	394
	420
	465
	39
	39
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	8,0
	12
	4,0
	М36
	М36

	400
	670
	585
	535
	447
	473
	446
	474
	445
	480
	535
	42
	45
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	8,0
	12
	4,0
	М39
	М42

	 500
	800
	705
	615
	549
	575
	548
	576
	—
	—
	—
	48
	52
	20
	4
	5
	5
	4
	4
	—
	—
	—
	М45
	М48

	600
	925
	820
	735
	649
	651
	675
	677
	648
	650
	676
	678
	—
	—
	—
	56
	56
	20
	5
	5
	6
	4
	5
	—
	—
	—
	М52
	М52

	(700)
	1045
	935
	840
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	
	
	24
	5
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	М52
	М52

	800
	1165
	105(
	960
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	62
	62
	24
	5
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	М56
	М56

	(900)
	1285
	117(
	1070
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	
	
	28
	5
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	М56
	М56

	1000
	1415
	129(
	1180
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	70
	70
	28
	5
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	М64
	М64

	1200
	1665
	1530
	1380
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	78
	78
	32
	5
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	М72
	М72


Таблица9  

Py 10 МПа (100 кгс/см2) 

Размеры в мм 

	Проход условный, Dy
	D
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D8
	D9
	d
	n
	h
	h1
	h2
	h3
	b2
	r
	Номинальный диаметр шпилек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ряд1
	ряд2
	
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	
	
	ряд1
	ряд2

	10
	100
	70
	42
	24
	34
	23
	35
	18
	35
	50
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М12
	М12 

	15
	105
	75
	47
	29
	39
	28
	40
	24
	35
	55
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М12
	М12 

	20
	125
	90
	58
	36
	50
	35
	51
	30
	45
	58
	18
	18
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М16
	М16

	25
	135
	100
	68
	43
	57
	42
	58
	35
	50
	68
	18
	18
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М16
	М16

	32
	150
	110
	78
	51
	65
	50
	66
	42
	65
	78
	22
	22
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М20
	М20

	40
	165
	125
	88
	61
	75
	60
	76
	52
	75
	88
	22
	22
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М20
	М20

	50
	195
	145
	102
	7.3
	87
	72
	88
	63
	85
	102
	26
	26
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	8,0
	12
	4,0
	М24
	М24

	65
	220
	170
	122
	95
	109
	94
	110
	85
	110
	140
	26
	26
	8
	3
	4
	4
	3
	3
	8,0
	12
	4,0
	М24
	М24

	80
	230
	180
	133
	106
	120
	105
	121
	97
	115
	150
	26
	26
	8
	3
	4
	4
	3
	3
	8,0
	12
	4,0
	М24
	М24

	100
	265
	210
	158
	129
	149
	128
	150
	124
	145
	175
	30
	30
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	М27
	М27

	125
	310
	250
	184
	155
	175
	154
	176
	153
	175
	210
	33
	33
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	М30
	М30

	150
	350
	290
	212
	183
	203
	182
	204
	181
	205
	250
	33
	33
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	М30
	М30

	(175)
	380
	320
	242
	213
	233
	212
	234
	218
	235
	280
	33
	33
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	М30
	М30

	200
	430
	360
	285
	239
	259
	238
	260
	243
	265
	285
	36
	39
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	МЗЗ
	М36

	(225)
	470
	400
	315
	266
	286
	265
	287
	270
	280
	315
	39
	39
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	М36
	М36

	250
	500
	430
	345
	292
	312
	291
	313
	298
	320
	345
	39
	39
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	М36
	М36

	300
	585
	500
	410
	343
	363
	342
	364
	345
	375
	410
	42
	45
	16
	4
	4,5
	5
	3,5
	4
	8,0
	12
	4,0
	М39
	М42

	350
	655
	560
	465
	395
	421
	394
	422
	394
	420
	465
	48
	52
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	11,0
	17
	5,8
	М45
	М48

	400
	715
	620
	535
	447
	473
	446
	474
	445
	480
	535
	48
	52
	16
	4
	5
	5
	4
	4
	11,0
	17
	5,8
	М45
	М48


Таблица10

Py 16 МПа (160 кгс/см2) 

Размеры в мм 

	Проход условный, Dy
	D
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D8
	D9
	d
	n
	h
	h1
	h2
	h3
	b2
	r
	Номинальный диаметр шпилек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ряд1
	ряд2
	
	
	ряд1
	ряд2
	ряд1
	ряд2
	
	
	
	ряд1
	ряд2

	15
	105
	75
	47
	29
	39
	28
	40
	24
	35
	55
	14
	14
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М12
	М12

	20
	125
	90
	58
	36
	50
	35
	51
	30
	45
	58
	18
	18
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М16
	М16

	25
	135
	100
	68
	43
	57
	42
	58
	35
	50
	68
	18
	18
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М16
	М16

	32
	150
	110
	78
	51
	65
	50
	66
	42
	65
	78
	22
	22
	4
	2
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М20
	М20

	40
	165
	125
	88
	61
	75
	60
	76
	52
	75
	88
	22
	22
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	6,5
	9
	2,8
	М20
	М20

	50
	195
	145
	102
	73
	87
	72
	88
	63
	95
	115
	26
	26
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	8,0
	12
	4,0
	М24
	М24

	65
	220
	170
	122
	95
	109
	94
	110
	85
	110
	140
	26
	26
	8
	3
	4
	4
	3
	3
	8,0
	12
	4,0
	М24
	М24

	80
	230
	180
	133
	106
	120
	105
	121
	97
	130
	150
	26
	26
	8
	3
	4
	4
	3
	3
	8,0
	12
	4,0
	М24
	М24

	100
	265
	210
	158
	129
	149
	128
	150
	124
	145
	175
	30
	30
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	М27
	М27

	125
	310
	250
	184
	155
	175
	154
	176
	153
	190
	210
	33
	33
	8
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	8,0
	12
	4,0
	М30
	М30

	150
	350
	290
	212
	183
	203
	182
	204
	181
	205
	250
	33
	33
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	10,0
	14
	4,2
	М30
	М30

	(175)
	380
	320
	242
	213
	233
	212
	234
	218
	255
	280
	36
	33
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	11,0
	17
	5,8
	МЗЗ
	М30

	200
	430
	360
	785
	239
	259
	238
	260
	243
	275
	315
	36
	39
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	11,0
	17
	5,8
	М36
	М36

	(225)
	470
	400
	315
	266
	286
	265
	287
	270
	305
	350
	39
	39
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	11,0
	17
	5,8
	М36
	М36

	250
	500
	430
	345
	292
	312
	291
	313
	298
	330
	380
	42
	39
	12
	3
	4,5
	4
	3,5
	3
	11,0
	17
	5,8
	М39
	М36

	300
	585
	500
	410
	343
	363
	342
	364
	345
	380
	410
	42
	45
	16
	4
	4,5
	5
	3,5
	4
	14,0
	23
	8,5
	М39
	М42


Таблица 11

Py 20 МПа (200 кг/см2)

Размеры в мм

	Проход условный, Dy
	D
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D8
	D9
	d
	n
	h
	h1
	h2
	h3
	b2
	r
	Номинальный диаметр шпилек

	15
	120
	82
	47
	29
	39
	28
	40
	24
	40
	55
	22
	4
	2
	4
	3
	6,5
	9
	2,8
	М20

	20
	130
	90
	58
	36
	50
	35
	51
	30
	45
	58
	22
	4
	2
	4
	3
	6,5
	9
	2,8
	М20

	25
	150
	102
	68
	43
	57
	42
	58
	35
	50
	68
	26
	4
	2
	4
	3
	6,5
	9
	2,8
	М24

	32
	160
	115
	78
	51
	65
	50
	66
	42
	65
	78
	26
	4
	2
	4
	3
	6,5
	9
	2,8
	М24

	40
	170
	124
	88
	61
	75
	60
	76
	52
	75
	91
	26
	4
	3
	4
	3
	8,0
	12
	4,0
	М24

	50
	210
	160
	102
	73
	87
	72
	88
	63
	95
	129
	26
	 8
	3
	4
	3
	8,0
	12
	4,0
	М24

	65
	260
	203
	122
	95
	109
	94
	110
	85
	130
	167
	30
	8
	3
	4
	3
	8,0
	12
	4,0
	М27

	80
	290
	230
	133
	106
	120
	105
	121
	97
	160
	190
	33
	8
	3
	4
	3
	8,0
	12
	4,0
	МЗО

	100
	360
	292
	158
	129
	149
	128
	150
	124
	190
	245
	39
	8
	3
	4,5
	3,5
	8,0
	12
	4,0
	М36

	125
	385
	318
	184
	155
	175
	154
	176
	153
	205
	271
	39
	12
	3
	4,5
	3,5
	10,0
	14
	4,2
	М36

	150
	440
	360
	212
	183
	203
	182
	204
	181
	240
	306
	45
	12
	3
	4,5
	3,5
	11,0
	17
	5,8
	М42

	(175)
	475
	394
	242
	213
	233
	212
	234
	218
	275
	340
	45
	12
	3
	4,5
	3,5
	11,0
	17
	5,8
	М42

	200
	535
	440
	285
	239
	259
	238
	260
	243
	305
	380
	52
	12
	3
	4,5
	3,5
	11,0
	17
	5,8
	М48

	(225)
	580
	483
	315
	266
	286
	265
	287
	—
	—
	—
	56
	12
	3
	4,5
	3,5
	11,0
	17
	5,8
	М52

	250
	670
	572
	345
	292
	312
	291
	313
	—
	—
	—
	56
	16
	3
	4,5
	3,5
	11,0
	17
	5,8
	М52


Примечания к табл. 1—12:

1. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.

2. Фланцы должны изготовляться с размерами по предпочтительному ряду 2.

3. Для ранее разработанных изделий размеры d и Dy Д, и Д, допускается выполнять по рабочим чертежам до замены

технологической оснастки.

Таблица 12

Размеры в мм

	Условный проход Dy
	Рy,  МПа (кгс/см2)
	Ряд
	D3, D5
	D4, D6
	h1   
	h2

	
	До 0,63
	1
	19
	31
	
	

	
	(6,3)
	2
	18
	30
	
	

	10
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	23
	35
	
	

	
	до 10 (100)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63
	1
	24
	36
	
	

	15
	(6,3)
	2
	22
	34
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1
	28
	40
	
	

	
	до 20 (200)
	2
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	31
	47
	
	

	20
	
	2
	32
	44
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	35
	51
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	4
	3

	
	До 0,63
	1
	38
	54
	
	

	
	(6,3)
	2
	40
	52
	
	

	25
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	42
	58
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63
	1
	48
	64
	
	

	32
	(6,3)
	2
	
	60
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	50
	66
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 
	1
	55
	71
	
	

	
	(6,3)
	2
	54
	70
	
	

	40
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	60
	76
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	68
	84
	
	

	
	
	2
	65
	81
	
	

	50
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	72
	88
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	88
	104
	
	

	65
	
	2
	85
	101
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	94
	110
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	102
	118
	
	

	80
	
	2
	100
	116
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	105
	121
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	122
	144
	
	

	100
	
	2
	116
	138
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	128
	150
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63
	1
	148
	170
	
	

	125
	(6,3)
	2
	145
	167
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	154
	176
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63
	1
	175
	197
	
	

	150
	(6,3)
	2
	170
	192
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	182
	204
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	205
	227
	
	

	(175)
	
	2
	202
	224
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	212
	234
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	230
	252
	
	

	200
	
	2
	228
	250
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	238
	260
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	225
	277
	6
	5

	(225)
	
	2
	
	
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	265
	287
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	285
	307
	
	

	'250
	
	2
	282
	304
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	291
	313
	
	

	
	до 20 (200)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	335
	357
	
	

	300
	
	2
	
	
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	242
	364
	
	

	
	до 16 (160)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	380
	408
	
	

	350
	
	2
	385
	407
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	394
	422
	
	

	
	до 10 (100)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	430
	458
	
	

	400
	
	2
	435
	457
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	446
	474
	
	

	
	до 10 (100)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	480
	508
	
	

	450
	
	2
	488
	510
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	496
	524
	
	

	
	до 4,0 (40)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	530
	558
	
	

	500
	
	2
	540
	562
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	548
	576
	
	

	
	до 6,3 (63)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1
	630
	658
	
	

	600
	
	2
	634
	662
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1
	648
	676
	
	

	
	до 6,3 (63)
	2
	650
	678-
	
	

	
	До 0,63
	1
	735
	763
	
	

	700
	(6,3)
	2
	736
	764
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1; 2
	750
	778
	
	

	
	до 4,0 (40)
	
	
	
	
	

	
	До 0,63 (6,3)
	1; 2
	840
	868
	
	

	800
	
	
	
	
	
	

	
	Св. 0,63 (6,3)
	1
	855
	883
	
	

	
	до 4,0 (40)
	2
	850
	878
	
	


(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4, 5). 3. Поля допусков посадочных мест под фторопластовые прокладки в сопрягаемых деталях должны соответствовать указанным в табл. 13.  (Измененная редакция, Изм. № 3).

4. Допускается изготовлять фланцы других конструкций с другими исполнениями уплотнительных поверхностей, в том числе с уплотнительными канавками на соединительном выступе или приварном кольце, с обязательным выполнением присоединительных размеров по табл. 2-11.

5. Проходы условные — по ГОСТ 28338—89. Давление номинальное (условное) — по ГОСТ 26349—84. Давления рабочие — по ГОСТ 356—80. (Измененная редакция, Изм. № 5).

6. Отверстия под болты и шпильки во фланцах арматуры машин приборов, патрубков аппаратов и резервуаров для удобства монтажа должны располагаться симметрично по отношению к главным осям (но не на главных осях). (Измененная редакция, Изм. № 5).

Таблица 13

	Диаметр (шипа или паза), мм
	Поле допуска

	
	Отверстие
	Вал

	От 18 до 30
	Н12
	b12

	Св. 30 до 130
	
	d11

	Св. 130 до 260
	Н11
	

	Св. 260 до 500
	
	f9

	Св. 500 до 800
	Н10
	f9

	Св. 800 до 1000
	Н9
	


7. Допускается фланцы всех исполнений, имеющие 4 отверстия под болты (или шпильки), изготовлять квадратными на Рy(4,0 МПа (40 кгс/см2). 

8. Допуски размеров D и В:

для чугунных литых и литых стальных фланцев — по 9-му классу точности ГОСТ 26645—85;

для фланцев, изготавливаемых из проката обычной точности (В), - по ГОСТ 2590-88 и ГОСТ 2591-88;

для фланцев, изготавливаемых методом кислородной и плазменно-дуговой резки, — по 2-му классу точности ГОСТ 14792—80;

для фланцев штампованных, изготавливаемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой, — по классу точности Т4 ГОСТ 7505—89, при этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается;

при изготовлении другими методами —по h16. (Измененная редакция, Изм. № 5).

9. (Исключен, Изм. № 3).

10. Предельные отклонения номинального размера h: 

±1 мм при h=2 мм; 

±2 мм при h >2 мм.

Для литых фланцев допускается выполнение размера h:

 не менее 2 мм для Dy (32 мм

 и не менее 3 мм для Dy >32 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3). 

11. Предельные отклонения номинальных размеров:

	h1, h2
	+ 0,5 мм

	D2
	( 4,0 мм

	D3, D6
	H12

	D4, D5
	h12

	D7
	( 0,75 мм

	D8
	( 0,15 мм

	b2, h3
	0,4 мм

	d
	H 15

	D9
	h14


(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

12. Для соединений типа А по ГОСТ 14140—81 позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении не должен быть более, мм: 

1,0 — для отверстий диаметром 11 мм; 

2,0 — для отверстий диаметром от 14 до 26 мм; 

3,0 — для отверстий диаметром от 30 до 45 мм; 

4,0 — для отверстий диаметром 52 и 56 мм; 

6,0 — для отверстий диаметром от 62 до 78 мм. 

При изготовлении фланцев с резьбовыми отверстиями (тип В по ГОСТ 14140—81) позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении не должен быть более, мм: 

0,5 — для отверстий диаметром 11 мм; 

1,0 — для отверстий диаметром от 14 до 26 мм; 

1,6 — для отверстий диаметром от 30 до 45 мм; 

2,0 — для отверстий диаметром 52 и 56 мм; 

3,0 — для отверстий диаметром от 62 до 78 мм. 

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 12815—80 СТ СЭВ 3249-81, СТ СЭВ 3250-81 и СТ СЭВ 3251-81.

Пункт 2 ГОСТ 12815—80 соответствует пунктам: 4 и 5 СТ СЭВ 3249—81; 5 и 6 СТ СЭВ 3250-81; 4 и 5 СТ СЭВ 3251-81. 

(Введено дополнительно, Изм. № 2). 

