              АРМАТУРА ИЗ ПЛАСТМАСС

                       ОСНОВНЫЕ    ПАРАМЕТРЫ

                              ГОСТ 22643-87

                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.643.4 : 678.5 : 006.314 





     Группа Г18
АРМАТУРА ИЗ ПЛАСТМАСС                                             ГОСТ

     Основные параметры                                                                22643-87
Plastic valves. Main parameters                                                   

ОКП 37 0000

                                                                    Дата введения 01.01.88 


Настоящий стандарт распространяется на промышленную тру​бопроводную арматуру из пластмасс — клапаны (вентили), шаро​вые краны, обратные клапаны на Ру от 0,25 до 1,0 МПа (от 2,5 до 10 кгс/см2) Лу от 3 до 100 мм для рабочих сред с температурой от 243 до 373 К (от минус 30 до плюс 100°С).

1. Основные параметры арматуры из пластмасс должны соот​ветствовать указанным в табл. 1—5.




Сальниковые клапаны (вентили)                                                                                                                Таблица 1

Условное давление, МПа (кгс/см²)
Условный про​ход Dу, мм
Температура рабочей среды, К (°С)
Тип присоединения к трубопроводу
Масса ** кг, не более

0,25(2,5)
65*
От 273 (0) до 323 (50)
Фланцевое
3,14

0,63(6,3)
25*


0,98


50*


1,6

1,0(10)
6
От 243

(минус 30) до 373 (100)


Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку

(склейку)
—


10


—


15


—


20


—


25


—


32


—


40


—


50


—


О

   *  При новом проектировании не применять.

 ** Для изделий с ручным управлением. Масса   изделий,    не  указанная    в  табл.1,вводится    по мере освоения .

Диафрагмовые клапаны (вентили)                                                        Таблица 2




Условное давление, МПа (кгс/см²)
Условный про​ход Dy, мм
Температура рабочей среды, К (°С)
Тип присоединения к трубопроводу
Масса *, кг, не более

0,63(6,3)


3
От 273  (0)

до 333 (60)


Муфтовое, штуцерное


—


4


0,04

1,0(10)


6
От 243 (минус 30)

до 373 (100)


Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку)


—


10


—


15


—


20


—


25


—

* Для изделий с ручным управлением. Масса изделий,    не    указанная    в  табл. 2, вводится по мере освоения.

Примечание. Диафрагмовые клапаны (вентили) с условными проходами Dy 3, 4, и 6 имеют только ручное управление.

Таблица  3
Сильфонные клапаны (вентили)
Условное давление, МПа (кгс/см²)
Условный проход Dy, мм
Температура рабочей среды, К(°С)
Тип присоединения к трубопроводу
Масса**, кг, не более

0,25 (2,5)
100*
От 243
(минус 30)

до 373 (100)
Фланцевое,

муфтовое,

штуцерное,

под сварку

(склейку)
16,4


25


-


32


2,9


40


-


50


7,0


80


-


100


15,0

1,0 (10)
25


-


32


-


40


-


50


-


80


-


100


-



*При новом проектировании не применят.

**Для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в табл. 3, вводится по мере освоения

Шаровые краны



Таблица  4
Условное давление, МПа (кгс/см²)
Условный про​ход D у,   мм
Температура рабочей среды, К (°С)
Тип присоединения к трубопроводу
Масса *, кг, не более

0,63(6,3)
80
От 243

(минус 30)

до 373 (100)
Фланцевое, 

муфтовое,

 штуцерное,

 под сварку 

(склейку)
—


100


—

1,0(10)
6


—


10


—


15


—


20


—


25


—


32


—


40


—


50


—


80


—


100


—


 
* Для  изделий с ручным  управлением.  Масса  изделий,    не   указанная  в  табл. 4, вводится по мере освоения.

Обратные клапаны

Условное давление, МПа (кгс/см2)
Условный про​ход Dу, мм
Температура рабочей среды, К (°С)
Тип присоединения к трубопроводу
Масса *, кг, не более

0,63  (6,3)
25
От 243 

(минус 30) 

до 373  (100)
Фланцевое, 

муфтовое, 

штуцерное, 

под сварку 

(склейку)
—


32


—


40


—


50


—


80


—


100


—




* Для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в табл. 5, вводится по мере освоения.

Примечание    к табл.  1—5. В таблицах указаны предельные    значения температуры     рабочей среды.  Фак​тический диапазон температур приводится в нормативно-технической    документации на изделия конкретного типа. 

 ГОСТ 22643—87 С. 

2.  

2.Арматура из пластмасс должна    изготавливаться в следую​щих исполнениях.                                         

2.1.По виду привода (кроме обратных клапанов):

      с ручным управлением;

      пневмоприводом;

      гидроприводом;

      электроприводом.

2.2.По виду корпуса:

      проходные (клапаны, шаровые краны);

      угловые (клапаны); 

      трехходовые  (шаровые краны).

3.Условия эксплуатации - по ГОСТ 1515 -69.
   Климатические    исполнения -  УЗ;    У3.1;    УХЛ4 по ГОСТ 9544-75.

4.Показатели надежности — по ГОСТ 27000—86.

5.Герметичность затвора — по ГОСТ 9544—75.

6.Для арматуры, документация на которую   разработана   до 01.01.81, допускается условное

                       давление 0,6 МПа  (6 кгс/см² ).

7. Термины и определения — по ГОСТ 24856—81.

С.8 ГОСТ 22643-87

Величина


Единица


Наименование


Обозначение



международное
русское

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина
метр
m
м

Масса
килограмм
kg
кг

Время
секунда
s
с

Сила электрического тока
ампер
A
А

Термодинамическая температура
кельвин
K
К

Количество вещества
моль
mol
моль

Сила света
кандела
cd
кд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол
радиан
rad
рад

Телесный угол
стерадиан
sr
ср

 ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ                    СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина
Единица
Выражение через основные и дополнительные единицы СИ




Наименова​ние
Обозначение




между-народное
русское


Частота
герц
Hz
Гц
с -1

Сила
ньютон
N
н
м•кг•c־²

Давление
паскаль
Ра
Па
м־¹| • кг•с־²

Энергия
джоуль
J
Дж
м²•  кг •с־ 2

Мощность
ватт
W
Вт
м²•  кг •с־³

Количество электричества
кулон
C
Кл
с •А

Электрическое напряжение
вольт
V
В
м² •кг•с־³ •А־¹

Электрическая емкость
фарад
F
Ф
м־² •кг־¹•с4•А²

Электрическое сопротивление
ом
Ω
Ом
м²•кг•с־³•А־²

Электрическая проводимость
сименс
S
См
м־²•кг־¹•с³•А²

Поток магнитной индукции
вебер
Wb
Вб
м²•кг•с־²•А־¹

Магнитная индукция
тесла
T
Тл
кг•с־²•А־²

Индуктивность
генри
H
Гн
м²•кг•с־²•А־²

Световой поток
люмен
lm
лм
кд•ср

Освещенность
люкс
lx
лк
м־² •кд • ср

Активность радионуклида
беккерель
Bq
Бк
с־¹

Поглощенная доза ионизирую-

щего излучения
грэй
Gy
Гр
м² •с־²

Эквивалентная доза излучения
зиверт
Sy
Зв
м²•с־²

