                АРМАТУРА     ПРОМЫШЛЕННАЯ

         ТРУБОПРОВОДНАЯ  ДЛЯ   ЭКСПОРТА

                       ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

                                      ГОСТ 26304-84

          ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

                                                        Москва

УДК 621.643.4:006.354
                                                                          Группа  Г18
АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ

ДЛЯ ЭКСПОРТА                                                                                                ГОСТ

                                                                   26304-84

Общие технические условия

Pipe-line industrial valves supplied for export.

General specifications
ОКП 37 0000

     Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру и приводные устройства к ней (далее по тексту — арматура) и устанавливает необходимые требования для изготовления арматуры на экспорт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.Арматура должна изготавливаться в соответствии    с тре​бованиями настоящего стандарта, стандартов или технических ус​ловий на конкретную арматуру, а также условиям, указанным в заказе-наряде внешнеторговой организации.

1.2.Арматура, в части воздействия    климатических   факторов, должна соответствовать  требованиям   ГОСТ   15150 — 69.

1.3.Комплектующие изделия, предназначенные для комплекто​вания арматуры, должны быть изготовлены в экспортном исполне​нии в соответствии с требованиями стандартов    или    технических условий на конкретные комплектующие изделия.

1.4.Арматура, предназначенная для экспорта в страны с тро​пическим климатом, должна изготавливаться из металлов и спла​вов, обеспечивающих работу изделий в соответствии    с требова​ниями ГОСТ   15151—69.

1.5.Поковки, штамповки и литые детали не должны иметь ме​ханических повреждений снижающих    прочность и ухудшающих товарный вид арматуры.

1.6. Сварочные материалы должны соответствовать требова​ниям стандартов, технических условий на них и иметь сертификат.

1.7. Параметр шероховатости обработанных поверхностей, влияющих на товарный вид изделия, не должен быть более R a  12,5 мкм.

1.8.Выбор металлических и неметаллических неорганических; покрытий для защиты деталей арматуры от коррозии должен производиться по ГОСТ 9.303 — 84.

Все крепежные детали из углеродистой стали    должны иметь защитное покрытие по ГОСТ 9.303—84.

1.9.Детали, изготовленные из стали с содержанием хрома 18% и более, или от 12% до 17% три шероховатости поверхностей Rа≤0,80 мкм, допускается изготавливать без покрытия.

1.10. В соединениях деталей написания одних    наружных по​верхностей над другими допускается в пределах поля допуска на номинальный размер   сопрягаемых деталей и допусков формы  поверхностей и расположения отверстий.

При несовпадении вышеуказанных контуров на величину, превышающую   предел   поля   допуска,   допускается   подгонка путем снятия металла    с нависаемых    поверхностей,    не    ухудшающих товарного вида соединений.

1.11.В собранном изделии болты и шпильки должны выступать на один-три шага резьбы, но не менее, чем на  один шаг резьбы.

В одном фланцевом соединении концы шпилек и болтов должны выступать  на одинаковую высоту в пределах суммы допусков на длину шпильки (болта) и глубину резьбового отверстия. 

1.12 Головки потайных винтов должны прилегать в пределах допуска на сопряжение и не должны выступать над поверхностью деталей.

1.13.Собранные изделия на предприятии-изготовителе  подлежат обязательной проверке взаимодействия частей в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конкретный вид арматуры.

1.14.В процессе сборки изделий смазка трущихся частей сопрягаемых деталей и сборочных единиц арматуры должна производиться в соответствии с отраслевой нормативно-технической документацией на конкретные виды изделия.

Смазка в изделиях для районов с тропическим климатом должны выбираться по ГОСТ 15156-84.

1.15. Наружные необработанные поверхности деталей арматуры, а также внутренние, не соприкасающиеся с рабочей средой и не имеющие защитных покрытий, должны иметь лакокрасочные покрытия.

Допускается окрашивать обработанные наружные поверхности корпусов, крышек и других деталей лакокрасочным покрытием толщиной не более 100мкм.

1.16.Лакокрасочные покрытия арматуры, предназначенной для эксплуатации в районах с тропическим климатом, должны соответствовать ГОСТ 9.401-79.

Арматура должна быть окрашена в серый цвет.

1.17.Арматура для стран с умеренным климатом должна быть окрашена по ГОСТ 4666-75.

1.18.Лакокрасочные покрытия арматуры для стран с умеренным климатом должны наносить на загрунтованную поверхность изделия в два слоя, за исключением нитроцеллюлозных и бутилметакрилатных красочных составов, которые следует наносить в три-четыри слоя.

1.19.Лакокрасочные  покрытия арматуры должны   сохраняться при условии    эксплуатации    в тропическом    климате    в течение  одного года, а при условии эксплуатации в умеренном климате в течение трех лет.

1.20.Допускается не окрашивать необработанные и обработан​ные поверхности арматуры, изготовленной из коррозионно-стойких материалов, а также из    материалов с металлическими    или не​металлическими  неорганическими  покрытиями,    гарантирующими их защиту от коррозии и обеспечивающие надлежащий  товарный
вид изделия.

            1.21.Требования безопасности- по ГОСТ 12.2.063-81.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

             2.1.В комплект арматуры должны входить:   

ответные фланцы и детали фланцевых соединений (при нали​чии указаний в заказе-    наряде внешнеторговой организации);

       запасные части, инструменты и принадлежности, согласно ве​домости ЗИП в соответствии с требованиями заказа-наряда внешнеторговой организации. 

       К комплекту прилагается:  

       паспорт на изделие по ГОСТ 2.601—68;

       техническое описание и инструкции по эксплуатации по 2.601—68;

       ведомость ЗИП в соответствии с требованиями в заказе-наряде внешнеторговой организации;

       сопроводительная документация по ГОСТ 6.37—79.

Допускается совмещать в один документ техническое описа​ние и инструкцию по эксплуатации по ГОСТ 2.601—68.

           2.2.Количество экземпляров эксплуатационной    документации прилагают к партии изделий в соответствии с требованиями в за​казе-наряде внешнеторговой организации.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

            3.1.Для проверки соответствия арматуры требованиям настоя​щего стандарта предприятие изготовитель должно проводить приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания в соответ​ствии со стандартами и техническими условиями на конкретный вид арматуры.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Методы испытаний арматуры по стандартам и техническим условиям на конкретный вид арматуры.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1.Маркировка изделий — по ГОСТ 4666 — 75.

5.2.Арматура подлежит консервации по ГОСТ 9.014-78. Срок
действия консервации — 3 года.

5.3.Упаковка   изделий и товаросопроводительной    документа​ции - по ГОСТ 23170 -78. Ящики для упаковки, транспортирова​ния и хранения арматуры для экспорта в страны с тропическим климатом должны соответствовать требованиям ГОСТ 24634 -81, а для   арматуры   в страны   с холодным   климатом- требованиям ГОСТ 15846-79. Перед упаковкой изделий следует:

надежно закрепить распорками все перемещающиеся узлы и детали;

концы электрических проводов, разъединяемые при упаковке, промаркировать, завернуть в парафинированную бумагу и пере​вязать мягкой оцинкованной проволокой или капроновым шнуром.

При упаковке в одну тару нескольких изделий должна быть исключена возможность ударов изделий между собой и по​вреждений защитных покрытий.

5.4.Арматура транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном поле транспорта.

5.5.Крупногабаритную арматуру  (Ду≥200 мм) допускается не упаковывать в тару, а устанавливать на прочном деревянном основании (поддоне),  при этом арматура должна  быть надежно закреплена,   привалочные  поверхности и навесные    устройства должны быть закрыты заглушками (щитами), на которых на​носится транспортная маркировка. Допускается наносить транспортную маркировку на бирках, прочно прикрепленных к заглушкам. 

5.6.Маркировка транспортной тары   должна    соответствовать ГОСТ 14192-77. 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1.Изготовитель гарантирует соответствие требований настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения. Транспортирования и монтажа.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации арматуры - 12месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента проследования через Государственную границу СССР.

