КРАНЫ КОНУСНЫЕ И ШАРОВЫЕ

основные параметры

                         ГОСТ 9702-87

                     (СТ СЭВ 4365-83)
        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.646.651: 006.354                                                               Группа Г18

    КРАНЫ КОНУСНЫЕ И                                                                         ГОСТ

    ШАРОВЫЕ                                                                                              9702-87            

Основные параметры

Plug and ball valves. Basic parameters

ОКП 37 0000

                                                                                                         Дата введения 01.01.88

                            Несоблюдение стандарта преследуется по закону
    Настоящий стандарт распространяется на промышленную тру​бопроводную арматуру - запорные шаровые и конусные краны на условное давление Ру от 0,1 до 32 МПа (от 1 до 320 кгс/см²) с условными проходами от 4 до 1400 мм для работы при температуре рабочей среды от 187 до 803 К (от минус 86 до плюс 530 °С).

    Стандарт не распространяется на краны из неметаллических материалов, футерованные и сантехнические.

    Стандарт соответствует СТ СЭВ 4365-83 в части, указанной в справочном приложении.

1.Термины и определения - по ГОСТ 24856-81.

2.Основные параметры кранов должны соответствовать указан​ным в табл. 1—15.
    Таблица 1

                                           Шаровые проходные стальные краны

	Условное давление Ру, МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса***, кг, не более

	0,63 (6,3)*
	15
	От 213 до 423 (от минус 60 до плюс 150)
	муфтовое
	1,0

	
	150**
	До 473 (до плюс 200)
	Под приварку
	190,0

	1,6 (16)*
	80
	
	Фланцевое
	92,0*4

	
	200
	
	
	195,0*4

	2,5 (25)
	15**
	До 573 (до плюс 300)
	Под приварку
	2,5

	
	25**
	
	
	3,0

	
	40**
	
	
	10,0

	
	50**
	
	
	23,0

	
	80**
	
	
	83,0

	
	100**
	
	
	120,0

	
	150**
	
	
	355,0

	
	80
	От 213 до 437 (от минус 60 до плюс200)
	Фланцевое; без присоединительных фланцев; под приварку
	

	
	100
	
	
	

	
	150
	
	
	

	
	200
	
	
	

	
	250
	
	Фланцевое; под приварку
	

	
	300
	
	
	

	
	350
	
	
	

	
	400
	
	
	

	
	500
	
	
	

	
	600
	
	
	

	
	700
	
	
	

	
	800
	
	
	

	
	1000
	
	
	

	4,0 (40)
	6
	
	Штуцерно-ниппельное
	0,75

	
	10
	
	
	0,90

	
	15
	
	Штуцерно-ниппельное, фланцевое, без присоединительных фланцев; под приварку
	

	
	20
	
	
	

	
	25
	
	
	

	
	32
	
	
	

	
	40
	
	
	

	
	50
	
	
	

	
	80
	От 187 до 473 (от минус 86 до плюс 200)
	
	

	
	100
	
	
	

	
	150
	
	
	

	
	200
	
	
	

	
	300
	От 213 до 473 (от минус 60 до плюс 200)
	
	

	
	400
	
	
	

	
	500
	
	
	

	
	700
	
	
	

	
	80**
	До 573 (до плюс 300)
	Под приварку
	

	
	100**
	
	
	

	6,3 (63)*
	100
	От 233 до 323 (от минус 50 до плюс 50)
	Под приварку
	61,0

	
	1000
	От 243 до 353 (от минус 30 до плюс 80)
	
	17000,0*4

	
	1200
	
	
	23000,0*4

	8,0 (80)
	50
	От 213 до 373 (от минус 60 до плюс 100)
	Фланцевое, без присоединительных фланцев; под приварку
	

	
	80
	
	
	

	
	100
	
	
	

	
	150
	
	
	

	
	200
	
	
	

	
	300
	
	Фланцевое, под приварку
	

	
	400
	
	
	

	
	500
	
	
	

	
	700
	
	Под приварку
	

	
	800
	
	
	

	
	1000
	
	
	

	
	1200
	
	
	

	
	1400
	
	
	

	12,5 (125)
	400
	От 213 до 373

(от минус 60 до плюс 100)
	Под приварку
	1940,0*4

	
	500
	
	
	2620,0*4

	
	700
	
	
	8980,0*4

	
	1000
	
	
	21334,0*4

	
	1200
	
	
	27370,0*4

	
	1400
	
	
	33400,0*4

	16,0 (160)
	6
	От 213 до 373 (от минус 60 до плюс 100)
	Штуцерно-ниппельное, муфтовое
	1,1

	
	10
	
	
	1,2

	
	15
	
	
	2,0

	
	20
	
	
	

	
	25
	
	
	2,6

	
	40
	
	
	14,5

	
	50
	
	Фланцевое, без присоединительных фланцев; под приварку
	52,0

	
	80
	
	
	110,0

	
	100
	
	
	210,0

	
	150
	
	
	575,0

	
	200
	
	
	585,0

	
	300
	
	
	1590,0

	
	400
	
	Под приварку
	1860,0*4

	20,0 (200)
	50
	От 233 до 323 (от минус 40 до плюс 50)
	Фланцевое
	

	25,0 (250)
	32
	
	
	

	32,0 (320)
	10
	
	Штуцерно-ниппельное
	

	
	15
	
	
	

	
	25
	
	Фланцевое
	


*При новом проектировании не применять.

**Краны с обогревом.

***Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.

*4Масса крана с пневмоприводом.

   Таблица 2

                          Шаровые трехходовые стальные краны

	Условное давление Ру, МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса*, кг, нс более

	2,5

(25)
	25
	От213 до 523 (от минус 60 до плюс 250)
	Штуцерно- ниппельное, фланцевое, без присоединительных фланцев, под приварку.
	

	
	50
	
	Фланцевое, без при соединительных фланцев, под приварку.
	

	
	80
	
	
	

	
	100
	
	
	

	
	150
	
	
	

	
	200
	
	
	

	4,0

(40)


	50
	От213 до 373 (от минус 60 до плюс 100)
	Фланцевое, без

присоединительных фланцев, под приварку.
	

	
	100
	
	
	

	8,0

(80)
	25
	От213 до 373 (от

минус 60 до плюс 100)
	Штуцерно-ниппельное
	

	
	
	
	
	

	
	50
	
	Фланцевое, без при соединительных фланцев, под приварку
	80,0

	
	80
	
	
	170,0

	
	100
	
	
	210,0

	
	150
	
	Фланцевое под приварку
	

	
	200
	
	
	

	
	300
	
	
	

	10,0

(100 )
	100
	От187 до 473 (от минус 86 до плюс 200 )
	
	

	16,0

(160)
	50
	От213 до 373 (от минус 60 до плюс 100)
	Фланцевое, без при соединительных фланцев, под приварку
	90,0

	
	80
	
	
	200,0

	
	100
	
	
	230,0

	
	150
	
	Фланцевое, под приварку
	

	
	200
	
	
	

	25,0

(250)
	15
	От 233 до 323 (от минус 40 до плюс 50 )
	Штуцерно-ниппельное
	

	32,0

(320)
	10
	От 213 до 373 (от минус 40 до плюс 50)
	Штуцерно-ниппельное,

фланцевое
	

	
	25
	
	
	


*Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.

                                                                                                                          Таблица 3

                                Шаровые проходные чугунные краны

	Условное давление Ру,

МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса**, кг, не более

	1,0 (10)
	15*
	От 243 до 373 (от минус 30 до плюс 100)
	Муфтовое
	0,75

	
	20*
	
	
	1,20

	
	25*
	
	Фланцевое, муфтовое
	3,0

	
	32*
	
	
	4,0

	
	40*
	
	
	5,65

	
	50*
	
	
	8,5

	
	65*
	
	
	11,5

	
	80*
	
	
	15,5

	
	100*
	
	Фланцевое
	26,0

	
	125*
	
	
	49,0

	
	150*
	
	
	55,0

	1,6 (16)
	15
	
	Муфтовое
	

	
	20
	
	
	

	
	25
	
	Муфтовое, фланцевое
	

	
	32
	
	
	

	
	40
	
	
	

	
	50
	
	
	

	
	65
	
	
	

	
	80
	
	
	

	
	100
	
	Фланцевое
	

	
	150
	
	
	


*При новом проектировании не применять.

*Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.

                                                                                                                                  Таблица 4

                              Шаровые проходные латунные краны

	Условное давление Ру, МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса*, кг, не более

	1,0 (10)
	10
	От 213 до 373 (от минус 60 до плюс 100)
	Муфтовое
	0,20

	
	15
	
	
	0,40

	
	20
	
	
	0,60

	
	25
	
	
	1,00

	
	32
	
	
	1,50

	
	40
	
	
	

	
	50
	
	
	

	
	80
	
	
	

	2,5 (25)
	80
	От 233 до 473 (от минус 40 до плюс 2000
	Фланцевое, без присоединительных фланцев, под привару
	

	
	100
	
	
	

	
	150
	
	
	

	
	300
	
	
	

	
	400
	
	
	

	
	100*
	До 473 (до 200)
	Без присоединительных фланцев, под привару
	


	
	150*
	
	
	

	
	200*
	
	
	

	4,0 (40)
	25*
	
	
	

	
	50
	От 233 до 403 (от минус 40 до плюс 130)
	Фланцевое, без присоединительных фланцев, под привару
	


*С обогревом.

**Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.

                                                                                                                           Таблица 6

                       Конусные проходные стальные краны

	Условное давление Ру, МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса***, кг, не более

	0,2 (2,0)*
	25
	До 303 (до плюс 30)
	Штуцерно-ниппельное
	3,0

	0,63 (6,3)
	10
	От 233 до 333

(от минус 40 до плюс 60)
	
	1,2

	
	15
	
	
	1,5

	
	20
	
	
	2,0

	
	25
	
	
	2,9

	1,0 (10)
	50**
	До 673 (до плюс 400)
	Фланцевое
	23,0

	
	80**
	
	
	47,2

	1,6 (16)*4
	50
	От 233 до 393 (от минус 40 до плюс 120)
	
	2,0

	
	80
	
	
	29,0

	
	100
	
	
	40,0

	
	150
	
	
	120,0

	6,3 (63)*4
	50
	От 243 до 353 (от минус 30 до плюс 80)
	Фланцевое под приварку
	35,0

	
	80
	
	
	75,0

	
	100
	
	
	85,0

	
	150
	
	
	200,0

	
	200
	
	
	300,0

	
	300
	
	
	620,0

	
	400
	
	
	2300,0

	8,0 (80)
	50
	От 213 до 393 (от минус 60 до плюс 120)
	Фланцевое под приварку
	

	
	80
	
	
	

	
	100
	
	
	

	
	150
	
	
	

	
	200
	
	
	

	
	300
	
	
	

	
	400
	
	
	

	
	500
	
	
	


*рабочее давление (только для молокопроводов).

    **С обогревом.

 ***Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.

   *4 При новом проектировании не применять.

                                                                                                            Таблица 7

                        Конусные трехходовые стальные краны

	Условное давление Ру, МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса, кг, не более

	0,2 (2)*
	25
	От 233 до 338 (от минус 40 до плюс 65)
	цапковое
	3,8

	1,0 (10)
	50**
	До 673 (до плюс 400)
	Фланцевое
	32,6

	
	80**
	
	
	61,4

	1,6 (16)
	150***
	От 233 до 393 (от минус 40 до плюс 120)
	
	156,0

	2,5 (25)
	100***
	От 233 до 373 (от минус 40 до плюс 100)
	
	114,0

	
	150***
	
	
	125,0


*рабочее давление (только для молокопроводов).

    **С обогревом

  *** При новом проектировании не применять

                                                                                                             Таблица 8

                          Конусные четырехходовые стальные краны

	Условное давление Ру, МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса, кг, не более

	6,3 (63)
	150
	От 233 до 803 (от минус 803 до плюс 530)
	Под приварку без присоединительных фланцев
	2215,0*

	
	300
	
	
	6460,0*


*Масса крана с гидроприводом с типом присоединения «под приварку»

                                                                                                               Таблица 9

                           Конусные проходные чугунные краны

	Условное давление Ру, МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса***, кг, не более

	0,1 (1,0)
	25
	От243 до 373 (от минус 30 до плюс 100)
	Муфтовое
	0,9

	
	32
	
	
	1,37

	
	40
	
	
	2,03

	
	50
	
	
	3,41

	
	65
	
	
	5,71

	
	80
	
	
	8,65

	0,63 (6,3)*
	25**
	До 423 (до плюс 150)
	Фланцевое
	8,00

	
	32**
	
	
	11,00

	
	50**
	
	
	20,00

	
	80**
	
	
	36,00

	
	80
	От 273 до 373 (от 0 до плюс 100)
	
	58,0

	
	100
	
	
	92,0

	
	125
	
	
	145,0

	
	150
	
	
	188,0

	
	200
	
	
	305,0

	1,0 (10)
	15
	От 243 до 373 (от минус 30 до плюс 100)
	Муфтовое
	0,65

	
	20
	
	
	1,10

	
	25
	
	Фланцевое, муфтовое
	3,40

	
	32
	
	
	6,25

	
	40
	
	
	7,30

	
	50
	
	
	10,60

	
	65
	
	
	16,75

	
	80
	
	Фланцевое
	

	
	100
	
	
	

	
	125
	От 273 до 373 (от 0 до плюс 100)
	
	

	
	150
	
	
	

	
	200
	
	
	


  *При новом проектировании не применять

**С обогревом

***Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.

                                                                                                         Таблица 10

                        Конусные трехходовые чугунные краны

	Условное давление Ру,

МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса, кг, не более

	0,63 (6,3)
	25
	От 243 до 373 (от минус 30 до плюс 100)
	Фланцевое
	5,0

	
	40
	
	
	11,0

	
	50
	
	
	14,0

	
	65
	
	
	21,0

	
	80
	
	
	32,0

	
	100
	
	
	45,0

	1,6 (16)
	50
	
	
	35,0

	
	65
	
	
	44,0

	
	100
	
	
	100,0


                                                                                                         Таблица 11

                         Конусные проходные латунные краны

	Условное давление Ру, МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса, кг, не более

	0,01 (0,1)*
	15
	От 258 до 373 (от минус 15 до плюс 100)
	Муфтовое
	0,25

	
	20
	
	
	0,37

	0,63 (6,3)
	10
	
	
	0,12

	
	15
	
	
	0,24

	
	20
	
	
	0,36

	
	25
	
	
	0,64

	
	32
	
	
	0,95

	
	40
	
	
	1,70

	1,0 (10)
	6**
	От 273 до 498 (от 0 до плюс 225)
	Цапковое
	0,36

	
	10**
	
	
	0,41

	
	15
	От 233 до 283 (от минус 40 до плюс 100)
	Цапковое**, фланцевое
	0,86

	
	20
	
	
	1,20

	
	25
	
	Фланцевое, муфтовое
	3,40

	
	32
	От 273 до 313 (от 0 до плюс 40***)
	Фланцево-муфтовое
	2,50

	
	
	От 233 до 373 (от минус 40 до плюс 100)
	Муфтовое
	2,70

	
	40
	
	Фланцевое, муфтовое
	6,50

	2,5 (25)
	50
	
	
	10,0

	
	80
	
	
	20,0

	
	4
	
	Цапковое
	0,15


                                                                                                         Таблица 12

                           Конусные трехходовые латунные краны

	Условное давление Ру, МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса, кг, не более

	1,6 (16)
	15
	От 233 до 498 (от минус 40 до плюс 225)
	Муфтовое
	0,27


                                                                                                              Таблица 13

                             Конусные четырехходовые латунные краны

	Условное давление Ру, МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса, кг, не более

	1,0 (10)
	15
	От 273 до 373 (от 0 до плюс 100)
	Муфтовое
	0,94


                                                                                                              Таблица 14

                              Конусные многоходовые латунные краны

	Условное давление Ру, МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса, кг, не более

	0,63 (6,3)*
	20

25

50
	От 273 до 343 (от 0 до плюс 70)
	Муфтовое
	3,60

3,95

21,0


*при новом проектировании не применять.

3. В табл.  1-15 указан максимально возможный температурный диапазон применения кранов. Неуказанный нижний температурный предел кранов с обогревом определяется свойствами проводимой среды. Фактический  диапазон температур указан в технических условиях на краны конкретных исполнении. В  табл.   1 -15  масса  указана  для  фланцевых  с  ручным  управлением кранов, за исключением кранов, имеющих конкретны тип присоединения, указанный в таблицах. Масса кранов указывается в технических условиях на краны конкретных исполнений.

                                                                                                                                Таблица 15

                Цилиндрические проходные стальные с обогревом краны

	Условное давление Ру, МПа     (кгс/см²)
	Условный проход Dу, мм
	Температура рабочей среды,  К(˚С)
	Тип присоединения
	Масса, кг, не более

	1,6 (16)
	50
	До 573 (до плюс 300)
	Фланцевое
	23,0

	
	80
	
	
	40,0

	
	100
	
	
	60,0

	
	150
	
	
	115,0


*При новом проектировании не применять

5.В технически обоснованных случаях допускается проектиро​вать краны   на рабочее давление.

6.Краны должны  изготавливаться  в следующих исполнениях по виду управления:

с ручным приводом;

с электроприводом в нормальном и взрывобезопасном исполне​ниях - на шаровые стальные проходные краны на Ру от 2,5 МПа (25 кгс/см²) до 32 МПа (320 кгс/см²);

с пневмоприводом (пневмо-гидропрнводом) - на шаровые и конусные стальные проходные и трехходовые краны на Ру от 1,6 МПа (16 кгс/см²) до 32 МПа (320 кгс/см²).

7.Климатические исполнения, условия эксплуатации должны соответствовать требованиям  ГОСТ  15150—69 и указываться    в технических условиях на краны конкретных исполнений.

Класс герметичности в затворе устанавливается в соответствии с ГОСТ 9544-75 и указывается в технических условиях на краны конкретных исполнений.

8.Показатели надежности кранов должны соответствовать ука​занным в ГОСТ 27000-86.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 9702-87 СТ СЭВ 4365-83

Табл. 1 ГОСТ 9702-87 соответствует табл. 1 СТ СЭВ 4365-83 в части основных параметров шаровых проходных кранов.

Табл. 2 ГОСТ 9702-87 соответствует табл. 2 СТ СЭВ 4365-83 СТ СЭВ 4365-83  в части основных параметров шаровых трехходовых кранов.

1.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения

	ГОСТ   24856-81 

ГОСТ   15150-69 

ГОСТ     9544-75 

ГОСТ   27000-86
	2

8

8

9


